G – gyroscope + accelerometer LSM6DSR. https://www.st.com/resource/en/datasheet/lsm6dsr.pdf

M – magnetometer IIS2MDC. https://www.st.com/resource/en/datasheet/iis2mdc.pdf

B – barometer LPS22HH. https://www.st.com/resource/en/datasheet/lps22hh.pdf

CS_x – линии chip select для SPI.

I_x – линии настраиваемых прерываний.

SPI только в трехпроводном режиме: SDA – SDO/SDI, SCL – SCLK.

Линии SDA и SCL имеют подтяжку к питанию 1 кОм.

Адреса i2c – фиксированные, младший бит притянут к земле.

G – 1101010

B – 1011100

M – 0011110